电网主配网设备模型数据结构说明

表结构总览

| 序号 | 表名 | 表中文名 | 表类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JBS_ZWSUBSTATION | 变电站 | 基础模型 |
|  | JBS_ZWEQUIPINFO | 变电站内设备 | 基础模型 |
|  | JBS_ZWLINEEND | 线路端点 | 基础模型 |
|  | JBS_ZWTERMINAL | 主网拓扑节点表 | 拓扑关系 |
|  | JBS_ZWMEA | 主网量测数据表 | 实时数据 |
|  | JBS_ZWSIGNAL | 主网设备实时遥信表 | 实时数据 |
|  | JBS_PWFEEDERLINE | 配网馈线 | 基础模型 |
|  | JBS_PWROOM | 配网站房 | 基础模型 |
|  | JBS_PWEQUIPINFO | 配网设备 | 基础模型 |
|  | JBS_PWTERMINAL | 配网拓扑节点表 | 拓扑关系 |
|  | JBS_PWREAL | 配网设备遥信遥测表 | 实时数据 |
|  | JBS_ZD_OBJECT | 对象字典表 | 字典表 |
|  | JBS_ZD_MEASTYPE | 量测类型字典表 | 字典表 |
|  | JBS_VOLTAGETYPE | 电压等级字典表 | 字典表 |

主网详细表结构说明

JBS_ZWSUBSTATION - 变电站

变电站基本信息表，存储变电站的属性信息

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST_ID | VARCHAR2(50) | 厂站ID | 厂站唯一标识 |  |
| ST_NAME | VARCHAR2(100) | 厂站名称 | 厂站全名 |  |
| TOP_AC_VOLTAGE_TYPE | INTEGER | 最高交流电压等级 | 电压等级编码 |  |

JBS_ZWEQUIPINFO - 变电站内设备

主网设备基本信息表，存储主网设备的属性信息

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIP_ID | VARCHAR2(50) | 设备ID | ID | NOT NULL |
| EQUIP_NAME | VARCHAR2(200) | 设备名称 | 设备全名 |  |
| EQUIP_TYPE | VARCHAR2(50) | 设备类型 | 引用对象类型表JBS_ZD_OBJECT |  |
| ST_ID | VARCHAR2(50) | 所属厂站 | 引用厂站汇总信息表的厂站ID |  |
| VOLTAGE_TYPE | INTEGER | 电压等级 | 引用电压等级表的编码 |  |

JBS_ZWLINEEND - 线路端点

线路端点基本信息表，存储线路两端连接点的属性信息

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEEND_ID | VARCHAR2(50) | 线端ID | ID | NOT NULL |
| LINEEND_NAME | VARCHAR2(200) | 线端名称 | 线端名称 |  |
| VOLTAGE_TYPE | INTEGER | 电压等级 | 引用电压等级表的编码 |  |
| ST_ID | VARCHAR2(50) | 所属厂站 | 引用厂站表的ID |  |

JBS_ZWTERMINAL - 主网拓扑节点表

主网端点连接信息表，存储主网设备的拓扑连接关系

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR2(100) | 端点ID | ID | NOT NULL |
| EQUIP_ID | VARCHAR2(100) | 所属设备 | 关联设备ID |  |
| CONNECTIVITYNODE_ID | VARCHAR2(100) | 关联连接点 | 拓扑连接节点ID |  |

JBS_ZWMEA - 主网量测数据表

主网15分钟间隔量测数据表，存储历史量测数据

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CREATE_DATE | TIMESTAMP(0) | 创建日期 | 数据日期 | NOT NULL |
| ID | VARCHAR(50) | 设备ID | 量测点设备ID | NOT NULL |
| MEAS_TYPE | INTEGER | 量测类型 | 引用JBS_ZD_MEASTYPE表 | NOT NULL |

说明：该表包含一天24小时共96个15分钟间隔的量测数据，字段名从V0000到V2345（每15分钟一个时间点）。

JBS_ZWSIGNAL - 主网设备实时遥信表

主网断路器、隔离开关、刀闸实时遥信测数据表，存储开断设备的开合状态

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR(64) | 主键id | 设备或信号的唯一标识 | NOT NULL |
| POINT | VARCHAR(32) | 设备状态 | 0：分位；1：合位 |  |

配网详细表结构说明

JBS_PWFEEDERLINE - 配网馈线

配网馈线基本信息表，存储配网馈线的属性信息

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINE_ID | VARCHAR(50) | 馈线ID |  | NOT NULL |
| LINE_NAME | VARCHAR(100) | 馈线名称 | 馈线全名 | NOT NULL |
| START_ST_ID | VARCHAR(50) | 起始厂站 | 起始变电站ID |  |
| VOLTAGE_TYPE | INT | 电压等级 | 引用电压等级字典 |  |

JBS_PWROOM - 配网站房

配电站房基本信息表，存储配电站房的属性信息

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOM_ID | VARCHAR(50) | 站房ID |  | NOT NULL |
| ROOM_NAME | VARCHAR(100) | 站房名称 | 名称 | NOT NULL |
| TOP_VOLTAGE_TYPE | INT | 最高电压等级 | 引用电压等级字典 |  |
| FEEDER_ID | VARCHAR(50) | 所属馈线 | 引用 JBS_FEEDERLINE 表 |  |

JBS_PWEQUIPINFO - 配网设备

配网设备基本信息表，存储配网设备的属性信息

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIP_ID | VARCHAR(50) | 设备ID |  | NOT NULL |
| EQUIP_NAME | VARCHAR(200) | 设备名称 | 名称 |  |
| EQUIP_TYPE | VARCHAR(50) | 设备类型 | 引用对象类型表JBS_ZD_OBJECT |  |
| VOLTAGE_TYPE | INT | 电压等级 | 引用电压等级字典 |  |
| FEEDER_ID | VARCHAR(50) | 所属馈线 | 引用JBS_FEEDERLINE表 |  |
| DSUBSTATION_ID | VARCHAR(50) | 所属站房 | 引用JBS_PWROOM表 |  |
| COMPOSITESWITCH | VARCHAR(50) | 所属组合开关 | 引用JBS_PWEQUIPINFO |  |

JBS_PWTERMINAL - 配网拓扑节点表

配网端点连接信息表，存储配网设备的拓扑连接关系

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VARCHAR2(100) | 端点ID | 端点唯一标识 |  |
| EQUIP_ID | VARCHAR2(100) | 所属设备 | 关联设备ID |  |
| CONNECTIVITYNODE_ID | VARCHAR2(100) | 关联连接点 | 拓扑连接节点ID |  |

JBS_PWREAL - 配网设备遥信遥测表

配网设备遥信遥测数据表，存储配网变压器/开关的三相电压、电流、功率等实时量测值

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUM | VARCHAR(1000) | 序号 | 记录序号 |  |
| TRAN_ID | VARCHAR(1000) | 设备ID | 设备唯一标识 |  |
| DATA_DATE | VARCHAR(1000) | 数据日期 | 数据采集日期 |  |
| UA | VARCHAR(1000) | A相电压 | A相电压值(V) |  |
| UB | VARCHAR(1000) | B相电压 | B相电压值(V) |  |
| UC | VARCHAR(1000) | C相电压 | C相电压值(V) |  |
| IA | VARCHAR(1000) | A相电流 | A相电流值(A) |  |
| IB | VARCHAR(1000) | B相电流 | B相电流值(A) |  |
| IC | VARCHAR(1000) | C相电流 | C相电流值(A) |  |
| AP | VARCHAR(1000) | 有功功率 | 有功功率值(kW) |  |
| RP | VARCHAR(1000) | 无功功率 | 无功功率值(kvar) |  |
| POINT | VARCHAR(1000) | 设备状态 | 0：分位；1：合位 |  |
| BDZ_ID | VARCHAR(1000) | 变电站ID | 保护装置唯一标识 |  |
| FEEDER_ID | VARCHAR(1000) | 馈线ID | 所属馈线唯一标识 |  |

字典表结构说明

JBS_ZD_OBJECT - 对象字典表

设备对象类型定义表，定义各类设备对象的元数据

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ_ID | VARCHAR2(50) | 对象ID | 引用调控云设备对象ID | NOT NULL |
| OBJ_CODE | VARCHAR2(50) | 对象Code | 对象类型code | NOT NULL |
| OBJ_CNNAME | VARCHAR2(100) | 对象中文名称 | 设备类型中文名 | NOT NULL |
| OBJ_ENNAME | VARCHAR2(100) | 对象英文名 | 设备类型英文名 |  |

JBS_ZD_VOLTAGETYPE - 电压等级字典表

电压等级定义表，定义各类电压等级的编码和数值

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLTAGE_ID | INTEGER | 电压等级ID | 电压等级唯一编码 | NOT NULL |
| VOLTAGE_NAME | VARCHAR2(200) | 电压等级名称 | 电压等级名称 | NOT NULL |

JBS_ZD_MEASTYPE - 量测类型字典表

量测类型定义表，定义各类量测的类型、单位和含义

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 | 注释/备注 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE | INTEGER | 量测类型代码 | 量测类型唯一编码 | NOT NULL |
| NAME_CHN | VARCHAR(500) | 量测中文名 | 量测类型中文名 |  |