SVG制图规范 v1 与 AI代码落地数值附表

说明：本文档包含配网单线图 SVG 标准化美化规范，以及专供 AI 代码/算法组落地的具体色值、线宽（px/mm）、字体字号（磅值/px）等绝对数值，用于全流程闭环渲染。

附表 B.1 画布与视区重置参数

| 参数项 | SVG/CSS 属性 | 固定数值 / 单位 | 说明与落地逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景颜色 | background-color | #FFFFFF (纯白) | 强制将原图黑色背景替换为白色 |
| 视图缩放 | viewBox | 动态适配 (留 24px 边距) | 聚焦有效图形区域，消除孤岛与大面积留白 |
| 参考 DPI | DPI | 96 dpi | 基准转换率：1pt = 1.33px, 1mm ≈ 3.78px |
| 网格吸附 | grid_size | 10 px (2.65 mm) | AI 自动布局基准对齐网格 |

附表 B.2 精准色值映射表

| 语义 / 对象 | 颜色名称 | Hex 色值 | RGB 色值 | SVG 渲染属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV 主干线路 | 电网绿 | #00A854 | rgb(0, 168, 84) | stroke="#00A854" |
| 联络线路/开关 | 高亮橙 | #FF6A00 | rgb(255, 106, 0) | stroke="#FF6A00" |
| 跨站联络线路 | 联络紫 | #722ED1 | rgb(114, 46, 209) | stroke="#722ED1" |
| 备用间隔设备 | 浅灰 | #BFBFBF | rgb(191, 191, 191) | stroke="#BFBFBF" |
| 站房/容器边框 | 深灰 | #595959 | rgb(89, 89, 89) | stroke="#595959" |
| 电源追溯路径 | 高亮蓝 | #1890FF | rgb(24, 144, 255) | stroke="#1890FF" |
| 文字标注 | 深黑灰 | #262626 | rgb(38, 38, 38) | fill="#262626" |

附表 B.3 线宽 (px/mm) 与线型规范

| 线路类型 | SVG 线宽 (px) | 毫米等值 (mm) | 虚线属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV 主干馈线 | 3.0 px | 0.79 mm | none (实线) | 取代原图极细线条 |
| 分支线路/柜内短线 | 1.5 px | 0.40 mm | none (实线) | 用于支线与容器内 |
| 联络线路 (高亮) | 4.5 px | 1.19 mm | none | 馈线联络加粗高亮 |
| 备用间隔引线 | 1.0 px | 0.26 mm | 4,4 (虚线) | 弱化展示 |
| 站房/容器边框 | 2.0 px | 0.53 mm | none (实线) | 矩形容器边框 |

附表 B.4 字体字号 (磅值/px) 与相对偏移

| 标注类型 | 字号 (pt) | SVG 字号 (px) | 字重 | 偏移坐标 (dx, dy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸标题/站房名 | 16 pt | 21.3 px | bold (加粗) | 固定于左上角/正上方 |
| 关键一次设备 | 10.5 pt (五号) | 14.0 px | bold (加粗) | dx=0, dy=18 |
| 支线设备/备用 | 9 pt (六号) | 12.0 px | normal | dx=14, dy=4 |
| 线路名称/编号 | 9 pt (六号) | 12.0 px | normal | dy=-6 (沿线平行) |
| 设备唯一 ID | 7.5 pt | 10.0 px | normal | dx=0, dy=30 (紧贴下方) |