SVG制图规范 v1

- 总则

- 编制依据
本规范依据《电力拓扑与图模校验技术竞赛任务书》《附件：参考内容》中SVG图形美化、自动出图相关要求编制，适用于本次竞赛全部配网单线SVG图纸标准化美化、设备交互式增删、多类型拓扑图自动生成全流程工作。

- 适用范围
适用于LINE215.svg、LINE216.svg原始图纸标准化美化、图纸设备增删改造、单馈线单线图、馈线联络关系图、全站联络总图、设备电源追溯路径图自动生成；所有SVG图纸必须保证图形拓扑与底层电网模型数据完全一致，做到图实相符。

- 责任划分
本规范由SVG规范与材料负责人编制、更新与审核；AI算法组负责按照本规范完成代码实现与图纸渲染；电气拓扑、运行逻辑相关拓扑正确性由配电拓扑规则负责人、运行逻辑与主配接口负责人复核。

- 基础约束
所有图纸禁止出现与底层模型拓扑冲突的图形，增删设备、调整布局后不得产生悬空端点、拓扑孤岛、虚假连通、线路断点等拓扑展示缺陷。

- 整体布局通用规范

- 排布顺序规范
以变电站电源点为绘图起点，整体遵循从左至右、从上至下的排布逻辑；同一馈线设备沿供电流向有序排布，负荷、配变、站房沿线路末端依次排布。

- 疏密均衡要求
图纸设备分布疏密均匀，禁止局部区域设备堆叠拥挤、大面积空白留白；多条平行馈线保持均等间距，避免线条扎堆。

- 禁止布局缺陷
图纸中严禁出现线路交叉、飞线、设备重叠、线路穿过站房/配变容器内部（压站穿站）、设备大幅偏移脱离线路链路、孤立拓扑孤岛。

- 拓扑还原要求
图纸必须完整还原真实电气连通关系，图形可视连通状态与模型拓扑连通状态保持统一，不得出现“图断模连、图连模断”视觉偏差。

- 图元、线条、配色与线宽规范

- 基础线条标准
10kV配网主干馈线、分支线路设置统一线宽；联络线路采用加粗线条区分；备用间隔引出细线做弱化展示。

- 设备图元统一要求

- 开关、刀闸、负荷开关、联络开关、配变、箱变、母线、变电站母线柜采用固定标准图例，全图纸同类型设备图元样式完全统一，禁止同一设备多种图标混用；联络开关使用专属高亮配色/加粗边框标注，便于快速识别跨馈线联络点位；备用间隔、检修隔离设备使用浅灰色弱化渲染区分。

- 电压配色规则
10kV中压线路统一固定主色；站房母线、低压出线设置区分配色，不同电压层级视觉区分清晰。

- 容器图元规范
站房、箱变、配电室采用统一矩形容器图例，容器边框粗细固定，内部设备独立排布，不与容器边框重叠。

- 文字标注规范

- 字体字号统一
全图采用统一字体、字号；关键一次设备（开关、配变、联络开关）名称字号略大于支线小型设备，标注层级清晰。

- 标注位置要求
设备编号、设备名称紧贴对应图元本体，垂直/水平小幅偏移，禁止远距离悬浮标注；线路名称沿线路平行摆放。

- 禁止遮挡规则
文字标注不得与线路、其他设备图元重叠、交叉；多设备密集区域调整坐标分散标注，保证文字完整可读，无截断、遮挡。

- 标注完整性
所有开关、配变、站房、联络开关、变电站间隔必须完整标注设备唯一ID、设备名称，不得省略关键编号。

- 站房、配变容器绘制细则

- 内部设备排布
站房、箱变容器内所有开关、刀闸纵向整齐排布，横向均匀等分间距；母联开关居中布置，备用间隔统一排列于容器右侧。

- 进出线引出规则
站房、箱变所有进线、出线线路统一从容器底部引出，禁止从容器左右、顶部侧面走线。

- 备用间隔标注
容器内备用间隔单独标注“备用”字样，图元弱化展示，不与运行设备同等高亮。

- 内部拓扑展示
柜内设备之间连接短线条统一使用细实线，线条不交叉、不重叠，柜内拓扑清晰可辨。

- SVG图形标准化美化专项规范（适配LINE215.svg、LINE216.svg）

- 原始图纸缺陷全部整改
美化作业必须清除原图全部缺陷：图元重叠、拓扑孤岛、飞线断线、设备偏移、线路交叉、压站穿站、文字遮挡、图元样式不统一。

- 布局重构要求
对原始杂乱图纸整体重构布局，严格遵循从左至右电源流向排布，理顺交叉线路，重新调整所有设备坐标。

- 美化验收标准
美化完成后图纸满足本规范第二至五章节全部要求，无视觉缺陷、无拓扑展示错误，可直接用于后续设备增删改造。

- SVG交互式增删设备操作规范

- 新增设备约束（对应测试任务：LINE215新增站房000300及3台负荷开关）
（1）新增站房、开关、配变等设备时，同步更新画布坐标、连接线；
（2）严格遵循指定拓扑连接关系：开关00301对接上游开关00104，开关00303对接下游开关00102，开关00302作为备用间隔无外部连接；
（3）新增完成后自动校验链路，禁止产生单端悬空、断点、虚假连通。

- 删除设备约束（对应测试任务：LINE216删除开关00024）
（1）删除目标设备图元、配套文字标注全部清除；
（2）设备上下游原有线路直接连通，自动调整线路坐标，不留断点、悬空端点；

- 通用修改要求
任何增删操作完成后，图形拓扑必须与底层模型同步更新，不新增任何图纸缺陷，同步留存修改前后对比图用于成果归档。

- 四类自动生成SVG图纸统一标准

- 单馈线完整单线图

  - 完整展示单条馈线全部变电站间隔、开关、线路、配变、站房设备；

  - 清晰标注馈线编号、全线联络开关位置；

  - 线路分支分层排布，无大面积交叉，完整还原整条馈线供电拓扑。

- 馈线联络关系图

  - 以单变电站为单元，展示站内所有馈线；

  - 不同馈线之间联络开关、联络线路高亮突出；

  - 标注馈线配对关系，直观展示可转供联络通道。

- 全站间馈线联络总图

  - 汇总目标变电站下辖全部10kV馈线；

  - 区分站内联络、跨站联络，使用不同线型区分；

  - 总图简化支线细碎配变，重点突出联络拓扑骨架。

- 指定设备电源追溯路径图

  - 输入任意设备ID后，完整绘制从变电站电源点至目标设备的主供电路径；

  - 同步展示备供联络路径，联络线路高亮加粗；

  - 路径上所有开关、分段设备完整标注，清晰展示故障隔离、转供路径。

- 图纸禁止缺陷清单

- 线路类：线路交叉、飞线、断线、线路穿过站房容器、多条线路杂乱堆叠；

- 设备类：设备图元重叠、设备大幅偏移、孤立拓扑孤岛、图元样式不统一；

- 标注类：文字与线路/设备遮挡、文字截断、标注远距离悬浮、编号缺失；

- 站房类：站内设备横向排布、线路从容器侧/顶部引出、备用间隔无标注；

- 拓扑展示类：增删设备后出现悬空端点、虚假连通、可视化断点。

- 图纸审核与归档规范

- 审核依据：所有SVG图纸审核均以本规范v1为唯一标准，逐条核对；

- 审核台账：每张图纸单独记录审核记录，包含图纸名称、缺陷位置、违反规范条目、修改意见、验收结果；

- 成果归档：原始图纸、美化后图纸、增删改造图纸、四类自动生成图纸分类保存，配套整改前后对比截图归档；

- 版本管理：规范更新迭代标注v1/v1.1，同步更新全部图纸审核标准。